松软原油HB-137

## 组成/组分

三元共聚嵌段有机硅。

## 性能特点

- 主要适用于各类涤纶、锦纶、包芯纱、腈纶等绞纱及其混纺面料成衣的手感整理。

- 优异的平滑、糯软风格。

## 基本性能

- 外观：透明-微黄粘稠液

- 离子性：弱阳离子

## 参考工艺

- 浸渍工艺按原油（1开3）

- 混纺绞纱          0.5～1.5%（o.w.f）

混纺成衣          0.8～1.5%（o.w.f）

对手感有高要求的可再增加用量

浸渍，常温，时间10～20分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

包装及储存

100/50kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期1个月。